- 医学教育网主管药师：《答疑周刊》2020年第41期

问题索引：

1.【问题】粉体密度的表示方法有哪些？

2.【问题】关于粉粒的流动性，如题，如何解答？

3.【问题】粉粒流动性的影响因素与改善方法有哪些？

具体解答：

1.【问题】粉体密度的表示方法有哪些？

【解答】粉体的密度根据所指的体积不同分为真密度、颗粒密度、松密度三种。

(1)真密度（ρ）：是指粉体质量(W)除以不包括颗粒内外空隙的体积(真体积Vt)求得的密度。

(2)粒密度（ρg）：是指粉体质量除以包括开口细孔与封闭细孔在内的颗粒体积Vg所求得的密度。

(3)松密度（ρb）：是指粉体质量除以该粉体所占容器的体积V求得的密度，[医学教育网原创]亦称堆密度。

所以三者的大小关系是松密度＜粒密度＜真密度。

2.【问题】关于粉粒的流动性，如题，如何解答？

关于粉体流动性的说法，错误的是

A.粉体的流动性可用流速和休止角来表示

B.休止角越小，粉体流动性越好

C.一般认为θ≥30°时流动性好

D.流速越快，粉粒流动性越好

E.θ≤40°时可以满足生产过程中对流动性的需求

【解答】本题选C。(1)休止角：是指静止状态的粉粒堆积体的自由斜面与水平面之间的夹角，用θ表示。[医学教育网原创]休止角越小，粉粒流动性越好。一般认为θ≤30°时流动性好，θ≤40°时可以满足固体制剂生产过程中流动性的要求。

(2)流速：是指单位时间里粉粒由一定孔径的孔或管中流出的量。流速越快，粉粒流动性越好。

3.【问题】粉粒流动性的影响因素与改善方法有哪些？

粒子间的黏着力、摩擦力、范德华力、静电力等作用阻碍粒子的自由流动，影响粉体的流动性。为了减弱这些力的作用采取以下措施：

①增大粒子大小，对于黏附性的粉末粒子进行造粒，以减少粒子间的接触点数，降低粒子间的附着力、凝聚力；②粒子形态及表面粗糙度，球形粒子的光滑表面，能减少接触点数，减少摩擦力；③含湿量，由于粉体的吸湿作用，粒子表面吸附的水分增加粒子间黏着力，因此适当干燥有利于减弱粒子间作用力；[医学教育网原创]④加入助流剂，在粉体中加入0.5％～2％滑石粉、微粉硅胶等助流剂时可大大改善粉体的流动性，主要是因为微粉粒子在粉体的粒子表面填平粗糙面而形成光滑表面，减少阻力，减少静电力等，但过多的助流剂反而增加阻力。